2023年合肥幼教集团包河欣星幼儿园户外场地维修改造项目

报

价

材

料

报价单位：XXXXXX

日期：xxxx年xx月xx日

(一)法人代表授权委托书：

本授权书声明：注册于         (注册地址)的        (公司名称)的         (被授权人的姓名、身份证号码、职务)为本单位的合法代理人，就参加  2023年合肥幼教集团包河欣星幼儿园户外场地维修改造项目  的报价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

授权代表签字或盖章：

代理人(被授权人)签字或盖章：

职务：

单位名称(盖章)：

地址：

日期：

| (二)报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年合肥幼教集团包河欣星幼儿园户外场地维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 | 合肥幼儿师范教育中心 |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位 | XXXXXX(盖章) |  | 联系人 |  | XXXXX | 联系电话 | XXXXX |
| 以下为方案内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 主要技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 仿真草皮更换 | 园内户外活动场地及二、三楼平台更换人造草皮，面积共约840㎡。草皮应采用防火阻燃材料，耐火等级不低于B1级，环保无异味，厚度约25mm，草质为PP(聚丙烯)，底布采用复合网状结构，Z字形走针，PU背胶，材料进场前需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的检测报告。具体做法： (1)拆除旧草皮，对场地进行清洁、冲洗，对破损地面进行修复和找平，二、三楼平台做防水处理。 (2)根据场地现状设置排水方案(如坡度排水、管沟排水)，进行排水实验，场地内不得存水。 (3)根据场地现状合理设计搭接方案。器械底部范围不得遗漏。 (4)选择晴好天气，按照先大面积、后小面积，先低后高的顺序进行搭接铺设，端头和搭接部位采用专用胶连接，搭接宽度不小于0.5m。铺设完毕后检查草皮是否存在褶皱、位移、脱胶、开裂等情况，发现后应及时纠正处理，必要时须返工。 (5)所有工序完成后应进行静电实验，如存在静电则应当增加除电措施，确保草皮不带电为验收合格。 (6)园所内所有施工产生圾应及时清运，由施工造成的路面、管线、绿化破坏，在施工完毕后应原样恢复。 | ㎡ | 840 | XX | XXXX |  |
| 2 | 塑胶场地维修 | 场地现状原塑胶场地epdm塑胶层多处磨损或颗粒脱落，现根据要求翻新，总面积约100㎡。 一、epdm塑胶要求如下： (1)规格：底层采用5mmEPDM和聚氨酯胶水混合摊铺弹性层,面层采用6:1颗粒和聚氨酯混合摊铺5mm耐磨层，总厚度不小于10mm。 (2)为保证EPDM颗粒弹性面层安全环保，本次主要原材料EPDM颗粒与粘接剂有害物质限量执行GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，进场前需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品合格检测报告。 (3)为确保EPDM颗粒耐用性能，依照GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，检测耐人工气候老化性能(500h)，拉断伸长率(%)≥40，拉伸强度(单位：MPa)≥2.0，阻燃性能I级，进场前需提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品合格检测报告。 二、具体做法： (1)铲除破损塑胶场地至基层，清理并找平基层。 (2)待天气晴好，分层铺设epdm优质环保塑胶颗粒层(与现有场地无色差)，塑胶层顶标高与原场地标高相同，新旧结合层处应加强处理。 (3)新铺塑胶场地2日后应做排水实验，确保场地排水通畅、无积水。 | ㎡ | 100 | XX | XXXX |  |
| 合计(元) |  |  |  |  |  | XXXX |  |
| 备注 | 1.本报价单报价日期为 xxxx年xx月xx日 ，有效期限 30 天。 2.本项目质量标准及维护按照国家相关规定要求。(人为损害及耗材更换除外) 3.该报价含运输、安装、调试、辅材及各项税金等，且报价合理。 ★4.报价单位需按照要求规范填写报价信息，不得随意改变表格格式及内容，否则做无效报价处置。 |  |  |  |  |  |  |

(三)营业执照复印件：

(四)诚信履约承诺函：

合肥幼儿师范教育中心：

我单位已熟知  2023年合肥幼教集团包河欣星幼儿园户外场地维修改造项目  的采购文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受采购文件中的所有条件和要求，作出以下承诺：

一、本次采购活动中的所有资料都是真实、准确完整的，如提供虚假资料，或与事实不符而导致报价无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，合法经营，依法代理。在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标等违规情形，一经查出，我方自动放弃报价人资格，并承担相应的经济和法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录(或虽有不良记录，但已超过处理期限)，未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内。

四、我方一旦中选，将严格按照规定及时与采购方签订合同，按照采购文件承诺报价、质量、工期、方案等内容组织实施，诚信经营，不违法转包，自觉维护采购人合法权益。若无法按照要求履约，自愿承担一切经济和法律责任，接受政府采购监管部门的处罚措施。

承诺人签字：

报价单位名称(公章)：

时间：

(五)工程专业资质证书：

(六)安全生产许可证：